PROJEKT AKUSTYCZNY ADAPTACJI HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

w ŁEBIE,  ul. TYSIĄCLECIA 11

Zleceniodawca:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

w Łebie,  ul. Tysiąclecia  11

Wykonawca:

Andrzej Kulowski

P.U.-H. AKUSTYKA

ul. Ujejskiego 24

81-426 Gdynia

tel./fax (058) 622 20 76

tel. kom. 501 052 874

e-mail: puh.akustyka@wp.pl

Gdynia,  lipiec 2008

SPIS TREŚCI

Część opisowa

- 1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i cel opracowania

3. Zakres opracowania

4. Aktualne właściwości akustyczne hali

4.1. Ukształtowanie hali i dyspozycja materiałowa

4.2. Pomiary akustyczne

5. Adaptacja akustyczna hali

5.1. Założenia projektowe

5.2. Dobór i układ materiałów akustycznych

5.3. Obliczenia akustyczne

6. Szacunkowy koszt wykonania

Załączniki

1. Wyniki obliczeń czasu pogłosu w postaci graficznej

i charakterystyki akustyczne użytych materiałów

2. Sprawozdanie z pomiarów akustycznych

- Rysunki

- Siatka pomieszczenia. 1:300

- Widok sufitu. 1:300

- Widok ściany szczytowej z antresolą. 1:100

- Widok ściany szczytowej z drabinkami. 1:100

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z dnia 25 czerwca 2008,

- Dokumentacja budowlana hali opracowana przez Biuro Architektoniczne Szymczak, ul. Świętokrzyska 33, 80-180 Gdańsk,

- katalogi materiałów wykończeniowych używanych w akustyce pomieszczeń,

- pomiary akustyczne przedmiotowej hali,

- uzgodnienia ze Zleceniodawcą,

- zasady akustycznego projektowania pomieszczeń zawarte w literaturze (m.in. J. Sadowski, „Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie”, Arkady, W-wa 1971).

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy istniejącej hali sportowej o wymiarach 45x24x10m i kubaturze wraz z trybunami dla publiczności 11272 m3. Hala jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć szkolnych z wychowania fizycznego, zaś okazjonalnie do działalności muzycznej, wystawowej i festiwalowej. Istniejące warunki akustyczne obniżają komfort przebywania w hali. W szczególności użytkownik uskarża się na bardzo silną pogłosowość, ograniczającą zrozumiałość mowy i zaburzającą funkcjonowanie systemu nagłośnienia hali, co utrudnia użytkowanie hali.

Celem opracowania jest przedstawienie projektu adaptacji wnętrza hali, pozwalającej na uzyskanie warunków akustycznych zgodnych z zaleceniami projektowymi i zamierzonym formami wykorzystania hali.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia:

- analiza warunków akustycznych w stanie istniejącym dokonana na podstawie oględzin hali, słuchowej oceny jej akustyki oraz pomiarów akustycznych,

- dobór materiałów dźwiękochłonnych z uwzględnieniem wymagań akustycznych, mechanicznych i pożarowych, związanych z funkcją hali, w tym przystosowanie akustyki sali do nagłośnienia,

- określenie sposobu rozmieszczenia i mocowania materiałów w hali na rysunkach wraz z opisem i obliczeniami akustycznymi,

- określenie ceny materiałów wraz z szacunkowym kosztem robocizny.

4. AKTUALNE WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE HALI

4.1. Ukształtowanie hali i dyspozycja materiałowa

Silna pogłosowość hali jest spowodowana dwoma czynnikami:

a) rodzaj materiałów pokrywających wnętrze hali,

b) kształt hali, w szczególności duża odległość między równoległymi ścianami szczytowymi.

ad a)

- Hala jest wykończona w następujący sposób:

- - podłoga: wykładzina sportowa na podłodze z desek,

- - ściany: tynk wapienny,

- - sufit: blacha stalowa trapezowa,

- - trybuny: drewno lite na konstrukcji stalowej.

- Materiały te w znikomym stopniu pochłaniają dźwięk (współczynnik pochłaniania dźwięku w całym paśmie częstotliwości nie przekracza wartości 0.02-0.03).

- ad b

- Hala ma kształt prostopadłościenny, z obecnością dużych, równoległych powierzchni pokrytych materiałami silnie odbijającymi dźwięk. W tych warunkach wytwarzają się sekwencje wielokrotnych, wolno zanikających odbić dźwięku. Sekwencje te cechują się szczególnie długim czasem trwania, gdy odległość między równoległymi powierzchniami jest duża. W przypadku przedmiotowej sali, odległość między szczytowymi ścianami wynosi 45 m, między ścianami bocznymi 24 m, zaś miedzy sufitem i podłogą ok. 10 m. Okoliczności te sprawiają że czas pogłosu hali jest wyjątkowo duży (patrz punkt 4.2).

- 4.2. Pomiary akustyczne

- W dniu 25 czerwca 2008 w hali wykonano pomiary akustyczne czasu pogłosu. Sprawozdanie z wyników pomiarów podano w Załączniku 2. Wyniki pomiarów potwierdzają słuchowe wrażenie bardzo silnej pogłosowości hali (patrz Tab. 1). Czas pogłosu w hali w zakresie średnich częstotliwości (500-1000 Hz) wynosi ok. 7.5 s, co jest wartością rzadko spotykaną w salach użytku publicznego.

- Czas pogłosu w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Łebie 			Tab. 1

| Częstotl. środkowa pasma oktawowego, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas pogłosu, s | 3.04 | 5.21 | 7.72 | 7.41 | 5.95 | 3.95 |

5. ADAPTACJA AKUSTYCZNA HALI

- 5.1. Założenia projektowe

Zakłada się, że czas pogłosu spełniający wymagania akustyczne zgodne z  przeznaczeniem hali powinien wynosić ok. 1,2-1,5 s, przy jednoczesnym braku wyczuwalnych słuchem pojedynczych odbić dźwięku lub odbić wielokrotnych, tzw. „echa trzepoczącego”. Warunki te zamierza się uzyskać przy użyciu następujących działań:

- ogólne wytłumienie hali przez umieszczenie w niej odpowiedniej ilości materiału dźwiękochłonnego. Najbardziej odpowiednią do tego celu powierzchnią jest sufit hali.

- likwidacja długich dróg transmisji dźwięku między kolejnymi odbiciami przez pokrycie materiałem dźwiękochłonnym dużych, równoległych i mocno oddalonych od siebie powierzchni. Dotyczy to przede wszystkim ścian szczytowych (odległość między ścianami: 45 m).

- 5.2. Dobór i układ materiałów akustycznych

- Materiał użyty do adaptacji akustycznej hali powinien spełniać następujące wymagania:

- odpowiednie właściwości akustyczne, wyrażone poprzez wartość współczynnika pochłaniania dźwięku α (wartość ta powinna wynosić co najmniej 0.8 w zakresie częstotliwości od 500 Hz do 4000 Hz),

- względy natury użytkowej, w tym odporność na uszkodzenia (o najwyższej klasie odporności na uderzenia -klasa 1A) i zabrudzenia związane z działalnością sportową i innymi formami użytkowania hali.

- bezpieczeństwo pożarowe i wymagania higieniczno-zdrowotne,

- możliwość konserwacji, odświeżania i napraw, w tym wymiany uszkodzonych paneli, z naciskiem na wykorzystanie rozwiązań systemowych.

- W związku z warunkami użytkowania hali (zajęcia szkolne z wychowania fizycznego, zawody sportowe związane z grą w piłkę uderzanej z dużą prędkością, imprezy okolicznościowe z udziałem publiczności z zewnątrz) zaleca się użycie materiału specjalistycznego dedykowanego do sal sportowych. Ze względu na niską cenę proponuje się panele w kolorze białym.

- Układ materiałów akustycznych (patrz rys. 1-4):

- sufit:  panele dźwiękochłonne  o wymiarach 60x240 cm, 576 szt. (830 m2), montować bezpośrednio na suficie.

- - ściana szczytowa  z antresolą: panele dźwiękochłonne  o wymiarach 60x120 cm, 67 szt. (50 m2), montować bezpośrednio na ścianie.

- - ściana z drabinkami: panele dźwiękochłonne  o wymiarach 60x120 cm, 88 szt. (64 m2), montować bezpośrednio na ścianie.

- - ściany boczne: pozostają w dotychczasowym stanie, tj. bez pokrycia materiałem dźwiękochłonnym.

- Wymiary sprawdzić na budowie. W razie użycia paneli o innych wymiarach pokryć pole wskazane na rysunku.  Łączna powierzchnia materiału dźwiękochłonnego: 944 m2, w zaokrągleniu 950 m2.

5.3. Obliczenia akustyczne

Obliczenia czasu pogłosu wykonano przy użyciu programu komputerowego „SABINE”, służącego do obliczania czasu pogłosu pomieszczenia na podstawie metody statystycznej. Wyniki obliczeń podano w Tab. 3. W pierwszym etapie obliczeń, na podstawie materiałów występujących w hali w stanie przed adaptacją oraz akustycznych odpowiedników siatek sportowych, drabinek, elementów osprzętu itp, odtworzono charakterystykę częstotliwościową czasu pogłosu otrzymaną podczas pomiarów akustycznych (Tab. 3, wiersz „Przed adaptacją”). W drugim etapie dobrano rodzaj, ilość i usytuowanie materiałów dźwiękochłonnych, pozwalających na uzyskanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu, wymaganej dla założonej formy użytkowania hali (Tab. 3, wiersz „Przed adaptacją”). Właściwości akustyczne materiałów przewidzianych użytych w obliczeniach przedstawiono w Załączniku 1. Obliczenia wykonano wg wzoru Knudsena

gdzie V: kubatura pomieszczenia, m3,

S: całkowite pole powierzchni wewnętrznej pomieszczenia, m2,

śr: średnia ważona współczynników pochłaniania dźwięku i ścian o polach pow. Si:

A: chłonność akustyczna obiektów znajdujących się w pomieszczeniu

Aj : chłonność akustyczna pojedynczego obiektu,

J: liczba obiektów w pomieszczeniu.

m: współczynnik pochłaniania dźwięku przez powietrze (patrz tab. 2)

Współczynnik  m  pochłaniania dźwięku przez powietrze 			Tab. 2

o wilgotności względnej 50% i temperaturze 20 C

| Częstotliwość, [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, [m-1] | 0.000025 | 0.00009 | 0.00025 | 0.0008 | 0.0025 | 0.007 |

Metoda statystyczna zakłada istnienie w pomieszczeniu doskonale rozproszonego pola akustycznego. W zakresie niskich częstotliwości pole rozproszone jest jednak energetycznie zdominowane przez pole fal o strukturze falowej, którego metoda statystyczna nie obejmuje. Częstotliwość  f  ograniczającą od dołu zakres stosowalności metody statystycznej podaje wzór

gdzie T: czas pogłosu [s], V: kubatura pomieszczenia [m3].

Wyniki obliczeń czasu pogłosu metodą statystyczną				Tab. 3.

| Stan sali | Czas pogłosu w funkcji częstotliwości, [s] f [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k | Zakres dobrej zrozum. mowy | Zakres stosowalności metody |
| --- | --- | --- | --- |
| Przed adaptacją | 5.38 6.36 7.55 6.44 5.71 3.55 | 8.8 m | >104 Hz |
| Po adaptacji | 3.35 1.80 1.36 1.33 1.28 1.21 | 13.2 m | >69 Hz |

ZAŁĄCZNIK 1

WYNIKI OBLICZEŃ CZASU POGŁOSU

W POSTACI GRAFICZNEJ

I

CHARAKTERYSTYKI AKUSTYCZNE

UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Czas pogłosu w funkcji częstotliwości przed i pod adaptacji akustycznej.

Linią przerywaną zaznaczono zakres wartości zalecanych

Materiały akustyczne użyte w obliczeniach czasu pogłosu

przed (wyżej)  i po adaptacji akustycznej (niżej)

Charakterystyki akustyczne materiałów użytych w obliczeniach

ZAŁĄCZNIK 2

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW AKUSTYCZNYCH

# W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIE

- PRZEDMIOT I CEL POMIARÓW

Przedmiotem pomiarów jest istniejąca hala sportowa jak w tytule. Hala jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć szkolnych z wychowania fizycznego oraz okazjonalnie do działalności muzycznej, wystawowej i festiwalowej. Sala jest wyposażona w ruchome trybuny, usytuowane we wnęce wydzielonej z bryły hali (drewno na konstrukcji stalowej).

Dane liczbowe hali:

- długość x szerokość x wysokość: 45 m x 24 m x 9,25 m

- kubatura, wraz z trybunami: 11273 m3

- powierzchnia podłogi: 1081 m2.

Aktualne materiały wykończeniowe w sali:

podłoga: wykładzina sportowa,

ściany: tynk wapienny,

sufit: blacha stalowa trapezowa.

Użytkownik uskarża się na bardzo silną pogłosowość hali, co jest przyczyną małej zrozumiałości mowy i utrudnia prawidłowe nagłośnienie hali, ograniczając jej użytkowanie. Celem pomiarów jest określenie czasu pogłosu hali, a na tej podstawie dobranie materiałów dźwiękochłonnych do pokrycia ścian i sufitu, pozwalających na uzyskanie warunków akustycznych zgodnych z zamierzonym formami wykorzystania hali.

- PRZEBIEG POMIARÓW

- W punkcie nadawczym wytwarzany jest silny impuls dźwiękowy (strzał z pistoletu startowego). W punkcie odbiorczym rejestrowane jest zanik dźwięku w hali przy użyciu mikrofonu pomiarowego o dookólnej charakterystyce kierunkowej i płaskiej charakterystyce częstotliwościowej. Zarejestrowany sygnał jest zapisywany w pamięci komputera.

- Ww. czynności są powtarzane w trzech parach punktów nadawczych i odbiorczych, po trzy strzały w każdej parze. Część pomiarów została powtórzona przy użyciu pistoletu startowego o zwiększonym ładunki prochowym. Łącznie zarejestrowano 15 przebiegów zaniki dźwięku.

- Zaniki dźwięku zapisane w pamięci komputera są analizowane przy użyciu specjalistycznego programu pomiarowego. Wynikiem analizy są wartości czasu pogłosu w pasmach oktawowych w poszczególnych punktach pomiarowych.

- Ostatecznym wynikiem pomiarów jest średnia wartość czasu pogłosu ze wszystkich punktów pomiarowych.

Sprzęt i aparatura pomiarowa:

- całkujący miernik poziomu dźwięku IM10 nr 211,

- pistolety startowe na amunicję hukową cal. „.22” i „.22 LANG”

- program komputerowy SMAART PRO, licencja nr 3024143292,

- komputer przenośny (laptop) typu DELL D600

- WYNIKI POMIARÓW

Tab. 1 podaje czas pogłosu dla poszczególnych punktów nadawczych i odbiorczych oraz wartość średnią czasu pogłosu dla całej hali wraz z rozrzutem statystycznym, wyrażonym w postaci różnicy średniokwadratowej.

Tab. 1.

Czas pogłosu w poszczególnych punktach obserwacji oraz po uśrednieniu 
dla wszystkich punktów wraz z różnicą średniokwadratową

| Źródło dźwięku | Pkt po-miarowy | Numer pomiaru | # Częstotl. środkowa pasma oktawowego, Hz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 1 pistolet mały | 1 | a | 2.9 | 5.4 | 7.6 | 7.4 | 5.8 | 4.1 |
|  |  | b | 2.9 | 5.4 | 7.5 | 7.4 | 5.8 | 3.9 |
|  |  | c | 2.9 | 5.1 | 7.8 | 7.5 | 5.9 | 3.9 |
| 1 pistolet mały | 3 | a | 3.2 | 5.3 | 8.1 | 7.4 | 6.0 | 3.9 |
|  |  | b | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.4 | 6.0 | 4.0 |
|  |  | c | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 7.5 | 5.9 | 4.0 |
| 2 pistolet mały | 2 | a | 3.6 | 5.1 | 7.5 | 7.4 | 6.0 | 3.8 |
|  |  | b | 3.2 | 5.1 | 7.7 | 7.5 | 6.0 | 3.9 |
|  |  | c | 3.3 | 5.2 | 7.8 | 7.4 | 6.0 | 4.1 |
| 1 pistolet duży | 1 | a | 2.9 | 5.1 | 7.5 | 7.4 | 5.9 | 3.9 |
|  |  | b | 2.8 | 5.4 | 7.6 | 7.4 | 5.9 | 3.9 |
|  |  | c | 2.9 | 5.3 | 7.6 | 7.3 | 6.0 | 4.0 |
| 2 pistolet duży | 2 | a | 3.1 | 5.1 | 7.7 | 7.4 | 6.0 | 4.0 |
|  |  | b | 3.2 | 5.3 | 7.6 | 7.2 | 6.0 | 3.9 |
|  |  | c | 3.0 | 5.1 | 7.7 | 7.4 | 6.0 | 4.0 |
| średnio |  |  | 3.04  0.23 | 5.21  0.15 | 7.72  0.20 | 7.41  0.05 | 5.95  0.07 | 3.95  0.08 |

125 250 500 1000 2000 4000

Z1

Z2

O2

O1

O3

Rys. Z.1. Usytuowanie punktów pomiarowych w sali.

Z1, Z2: punkty nadawcze,

O1, O2, O3: punkty odbiorcze

Rys. Z. 2. Pistolety startowe używane jako źródło impulsów akustycznych

Rys. Z. 3. Mikrofon pomiarowy i komputer w punkcie odbiorczym. Uruchomiony program SMAART PRO.

Rys. Z. 4. Przykładowe krzywe zaniku dźwięku w pasmach oktawowych o częstotliwościach środkowych 1000, 2000 i 4000 Hz. Obraz uzyskany przy użyciu programu komputerowego SMAART PRO

RYSUNKI

Szkoła Podstawowa w Łebie

Adaptacja akustyczna hali sportowej

Rys. 1. Siatka pomieszczenia

Skala 1:300

Obrys hali na poziomie stropu wraz z dźwigarami stropowymi

.

2400

2160

600

4800

480

Szkoła Podstawowa w Łebie

Adaptacja akustyczna hali sportowej

Rys. 2. Widok sufitu.

Skala 1:300

Obrys hali na poziomie stropu

Dźwigary stropowe (kratownica stalowa)

Panele dźwiękochłonne

o wymiarach 60x240 cm, 576 szt. (830 m2). Montować bezpośrednio na suficie. W razie użycia paneli o innych wymiarach pokryć wskazane pole.

Zalecenia dotyczące paneli dźwiękochłonnych:

- współczynnik pochłaniania dźwięku α w zakr. częstotliwości 500-4000 Hz nie mniejszy niż 0.85,

- przeznaczone do stosowania w halach sportowych (odporność na uderzenia piłką).

Wymiary sprawdzić na budowie.

Szkoła Podstawowa w Łebie

Adaptacja akustyczna hali sportowej

Rys. 3. Widok ściany szczytowej z antresolą.

Skala 1:100

Panele dźwiękochłonne  o wymiarach 60x120 cm, 67 szt. (50 m2). Montować bezpośrednio na ścianie. W razie użycia paneli o innych wymiarach pokryć wskazane pole

Zalecenia dotyczące paneli dźwiękochłonnych:

- współczynnik pochłaniania dźwięku α w zakr. częstotliwości 500-4000 Hz nie mniejszy niż 0.85,

- przeznaczone do stosowania w halach sportowych (odporność na uderzenia piłką).

Wymiary sprawdzić na budowie.

balustrada balkonu

Szkoła Podstawowa w Łebie

Adaptacja akustyczna hali sportowej

Rys. 4. Widok ściany szczytowej z drabinkami.

Skala 1:100

Panele dźwiękochłonne  o wymiarach 60x120 cm, 88 szt. (64 m2). Montować bezpośrednio na ścianie. W razie użycia paneli o innych wymiarach pokryć wskazane pole

Zalecenia dotyczące paneli dźwiękochłonnych:

- współczynnik pochłaniania dźwięku α w zakr. częstotliwości 500-4000 Hz nie mniejszy niż 0.85,

- przeznaczone do stosowania w halach sportowych (odporność na uderzenia piłką).

Wymiary sprawdzić na budowie.

330

305

200

drabinki

drabinki